Заказчик: Администрация Новогоркинского сельского поселения Лежневского муниципального района  Ивановской области

Договор:  № 3п/12-12

Исполнитель:   ООО "Авангард"

Проект генерального плана  Новогоркинского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области

Часть 1.  Положения о территориальном планировании.

Часть 2.  Материалы по обоснованию проекта генерального плана.

Генеральный директор                                                              Савченко А.А.

Главный архитектор проекта                                                    Пахалуев А.А.

г. Москва 2013г.

Проект генерального плана  Новогоркинского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области

Часть 2.  Материалы по обоснованию проекта генерального плана.

Москва 2013г.

|  | СОСТАВ ПРОЕКТА |  |
| --- | --- | --- |
|  | Часть 2. Пояснительная записка: | стр. |
| 1. | Общая часть | 4 |
| 2. | Общая информация | 5 |
| 3. | Анализ использования территорий поселения, возможные направлений развития территорий, характеристики планируемых для размещения объектов и зон с особыми условиями использования территорий. | 11 |
| 4. | Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 14 |
| 5. | Изменение границ населенных пунктов | 16 |
|  | Часть 2. Графические материалы | лист |
|  | Карта (схема) комплексная оценка территорий. | 1 |
|  | Карта (схема) использование территорий. | 2 |
|  | Карта (схема) существующих и проектируемых объектов, территории объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий. | 3 |
|  | Карта (схема) инженерно-транспортная инфраструктура. | 4 |
|  | Карта (схема) границ территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | 5 |

- ОБЩАЯ ЧАСТЬ.

Проект генерального плана выполнен архитектурным бюро ООО «Авангард» по заказу администрации Новогоркинского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области.

Проект разработан в соответствии с требования Градостроительного кодекса Российской Федерации, Земельного, Лесного, Водного кодексов Российской Федерации, Закона Ивановской области «О градостроительной деятельности на территории Ивановской области» (от 14.07.2008 № 82-ОЗ), Норм градостроительного проектирования Ивановской области, Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

При разработке проекта использовались и учитывались материалы проектной документации:

-   Схема территориального планирования Ивановской области.

-  Концепция генерального плана с. Новые Горки (ОАО Ивановогражданпроект 2010г.).

-  Стратегия социально-экономического развития муниципального образования "Лежневский район" до 2020 года.

- Схема территориального планирования Лежневского муниципального района.

За основу графической части проекта взяты  материалы, предоставленные заказчиком: растровая копия топографической съемки масштаба 1:10000, исполнительные схемы инженерных сетей на часть территорий, карты и схемы ранее разработанных генеральных планов и проектов планировки территорий, материалы инженерно-геодезических изысканий на отдельные фрагменты территорий, растровые копии землеустроительных документов, материалы аэрофотосъемки и материалы дистанционного зондирования – космоснимок.

Принципиальные решения проекта должны учитываться при разработке проектов планировки территорий, ПЗЗ и проекта красных линий, мероприятий по охране окружающей среды, памятников истории и культуры и другой документации.

Основными расчетными сроками являются:

- - исходный 2013г.

- - первая очередь 2015г.

- - расчетный срок (вторая очередь) 2023г.

2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Новогоркинское сельское поселение  -  расположено на востоке Лежневского муниципального района, граничит с Шуйским муниципальным районом, Лежневским и Хозниковским сельским поселением Лежневского муниципального района.

Ориентировочная площадь поселения  -  70  кв.км., протяженность границы 49,02 км. На территории поселения проживает – 3727 чел.

Административным центром Новогоркинского сельского поселения является с. Новые Горки. Населённый пункт расположен в восточной части Лежневского муниципального района. К этому району он относится с 1985 года. До 2005 года село имело статус рабочего посёлка. От села до областного центра - 44 км, до райцентра Лежнево - 20 км, до города Шуя – 23 км.

На территории поселения находиться 14 населенных пунктов:

с. Новые Горки, д. Борисцево, д. Бруснижново, д. Грезино, д. Детково, д. Дудино, д. Дьяково, д. Дягильково, д. Есино, д. Корнево, д. Коровиха, д. Панютино, д. Старый Карачун, д. Федорково.

Территория поселения занята в основном лесными массивами, с крупной открытой территорий по берегам р. Уводь образованной землями сельскохозяйственного назначения и территориями населенных пунктов.

На территории сельского поселения располагаться объекты культурного наследия

| №п/п | Наименование объекта культурного наследия | Адрес объекта | Категория охраны | Вид памятника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11 | Дьяковский могильник | д. Дьяково Ново - Горкинское с.п. | Местный | Археология. |
| 30 | Церковь Троицы | с.Новые Горки, ул.Учительская, д.1 Ново-Горкинское с.п. | Местный. | Архитектура. |
| 31 | Дом, в котором родился и с 1916 по 1932 гг. жил Герой Советского Союза П.П.Ярцев | п.Новые Горки, Ярцева ул.,3, Ново-Горкинское с.п. | Местный. | История. |

По территории поселения проходят объекты инженерно – транспортной инфраструктуры федерального и регионального значения.

с. НОВЫЕ ГОРКИ является административным центром Новогоркинского сельского поселения.

Населённый пункт расположен в восточной части Лежневского муниципального района. К этому району он относится с 1985 года. До 2005 года село имело статус рабочего посёлка. От села до областного центра - 44 км, до райцентра Лежнево - 20 км, до города Шуя – 23 км.

Площадь села в существующих границах – 62 га.

Население 3030 человека.

Основная часть села расположена на территории между рекой Уводь и её притоком – рекой Жуковка, а также на территории за рекой Жуковка. Кроме того, по фактической ситуации застройка села Новые Горки соединилась с застройкой соседних населенных пунктов.

Cогласно СНиП23-01-99* «Строительная климатология» Лежневский район Ивановской области относится к умеренно-континентальному климату:

1. Климатический район II В.

2. Расчетная зимняя температура  наружного воздуха -30 оС.

3. Высота снежного покрова в среднем 58см.

4. Нормативная глубина промерзания грунтов 1,62м

5. Ветровой режим: преобладание ветров юго-западного направления.

Территория села имеет разноуровневый рельеф, холмистость проявляется  ближе к рекам. В центральной и южной частях  встречаются перепады рельефа до 5-8м.

Имеются участки, не благоприятные для строительства -  заболоченные и подтопляемые в период весеннего паводка.

Территориями, не подлежащими застройке, являются охранные зоны ЛЭП (6кв и 36кв), зоны санитарной охраны артскважин, прибрежные защитные полосы рек.

Территориями особого градостроительного режима являются санитарно-защитные зоны (СЗЗ) производственных объектов, водоохранные зоны рек.

- Жилая застройка.

Многоквартирная жилая застройка состоит из среднеэтажных домов, в основном, пятиэтажных панельных или кирпичных и  двух-, трёхэтажных кирпичных. Также есть дома старой застройки,  двухэтажные кирпично-деревянные.

Они расположены в центральной части по улицам Советская, Фабричная, Подгорная. Имеются внутренние дворы.

Малоэтажная индивидуальная  застройка составляет значительную (в основном, восточную) часть территории села. Она образована жилыми одноэтажными домами с приусадебными участками. Располагаются по улицам Большая Шуйская, 2-4-я Шуйская, Набережная, Подгорная, Фабричная, Аптечная и другим, более мелким.

Территория за рекой Жуковка вся состоит из малоэтажной индивидуальной  застройки. Это улицы Толстого, Некрасова, Пушкина, Маяковского, 1-я и 2-я Восточные.

- Территории, примыкающие к деревням Корнево и Дягильково, также состоят из малоэтажной индивидуальной  застройки

- Общественные здания и сооружения.

Все основные общественные здания расположены в центральной части

села. Здание поселковой администрации. Школы  по ул. Большая Шуйская имеют два основных здания, по возрастному составу учащихся. На их территории имеются также вспомогательные здания и своя спортивная площадка. Наполняемость школ – 95 %.

Рядом расположены объекты здравоохранения – поликлиника и социальное учреждение (отделение временного проживания). На  территории  поликлиники имеются другие вспомогательные здания.

Детский сад находится внутри жилой застройки (Здание старое, не соответствует нормам. Признано аварийным и предусмотрено к сносу)

Детские ясли (пер.Аптечный) не действуют.

Дом культуры расположен в северной стороне центральной части, по ул. Московской. На прилегающей к Дому культуры территории расположены музыкальная школа, школьные мастерские.

Ещё севернее находятся лесопарк и спортивная площадка (стадион). Естественный парк является природно-ландшафтной территорией, охраняемым природным объектом местного значения. Парк и стадион являются хорошей зоной отдыха, но требуют дополнительных элементов благоустройства.

Здания бывших Дома быта (ул. Б.Шуйская) и торгового центра (ул. Советская) не действуют.

Магазины разбросаны, основные находятся в центральной части, есть в частной жилой  застройке.

В жилой зоне строится площадка для временной торговли.

Здание пожарного депо по ул. Б.Шуйская.

За зданием администрации, по ул.Учительская, расположен Храм Святой Троицы. Церковь Троицы была возведена в 1904 году.

Отсутствуют предприятия общественного питания и бытового обслуживания.

- Производственные объекты.

- Все производственные предприятия расположены в центральной части села. Восточнее и южнее территория села представляет собой одну селитебную зону – малоэтажную индивидуальную застройку.

В настоящее время на территории бывшей прядильно-ткацкой фабрики действуют несколько предприятий.  Собственник зданий и главный арендатор земли – ЗАО «Гарантия-2000». ООО «Коммунальщик» - обслуживание коммунальных сетей. В ткацком и прядильном цехах остались соответствующие производства.  По ул. Аптечная (на территории бывшей автобазы) находится производственно-коммунальная территория (гаражи, автомастерская, баня). Рядом также  частный сектор. Данные по СЗЗ отсутствуют.

По ул. Подгорная, за жилой застройкой, здание гаража и склада.

На территории села имеются несколько других малых предприятий:

- швейные цеха, размещаемые в части зданий школьных мастерских и сблокированные с магазином;

-  предприятие «Ритуальные услуги».

- Прилегающие территории.

Садоводческие товарищества (3шт.) на прилегающей территории за деревней Корнево.

С северной стороны  расположена ООПТ , река и лесной массив.

С восточной стороны село граничит  с д. Коровиха.

С западной стороны граница населённого пункта проходит вдоль реки и территорий населенных пунктов Дягильково и Старый Карачун.

- Инженерные сооружения и коммуникации.

Газификация, в основном, проведена. Наружные газовые сети проложены по всем основным улицам села. На оставшихся улицах и отдельных участках они также запланированы. Прокладка подземная и надземная. ГРП расположены в разных частях населённого пункта.

Теплоснабжение жилых и общественных зданий центральной части села осуществляется от существующей котельной бывшей фабрики. Котельная работает на газе. Тепловые сети, в основном, подземные. Общественные здания, севернее ул. Б.Шуйская, отапливаются от теплового пункта, расположенного в этом районе. В тепловом пункте, который получает пар также с котельной, происходит приготовление горячей воды. Газифицированные жилые дома частной застройки отапливаются  индивидуальными газовыми котлами. Учитывая окончание газификации села, будет целесообразным для общественных зданий и жилых многоквартирных домов центральной части села построить новую модульную газовую котельную.

Водоснабжение осуществляется от четырёх артезианских скважин, расположенных в южной части села. Три из них введены в 70-80-х годах, последняя (по ул. Нагорная) в 1995г. Её дебит-50м3/час. Данных по другим скважинам нет, но общего дебита хватает, т.к. текущее водопотребление составляет менее 60%. Зоны санитарной охраны двух артскважин оборудованы полностью, двух - частично. Каждая артскважина подаёт воду по своему участку водопровода. Участки разной протяжённости, от 1 до 6 км. Эта система водопровода - хозяйственно-питьевая, для многоэтажных домов и общественных зданий, качество воды удовлетворительное. Предприятия на территории фабрики потребляют воду частично из этой системы, а также имеют одну свою артскважину. Техническая вода для предприятий подаётся насосной станцией из озера.

В частном секторе водоснабжение осуществляется, в основном, от колодцев (общих и индивидуальных). Небольшая часть частного сектора подсоединена к водопроводу (ул. Подгорная, Учительская, пер. Подгорный).

Централизованная канализация имеется для многоквартирных домов, общественных зданий и предприятий на территории фабрики. Стоки с отдельных участков поступают на станцию перекачки, расположенную в западной части населённого пункта, в 160 м от реки Уводь. Далее они  уходят по канализационному коллектору в реку. Очистные сооружения отсутствуют. Локальную канализационную сеть имеют общественные здания севернее ул. Б.Шуйская (школы, детсад, поликлиника, центр соц. обслуживания). Стоки через отстойники идут в пруд.

Население частной застройки пользуется индивидуальными выгребами на своих участках. (примечание: необходимо провести работу по определению фактического состояния в данной сфере)

Электроснабжение осуществляется от главной трансформаторной подстанции (ТП-35), расположенной на территории бывшей фабрики. От неё идёт воздушная ЛЭП-6кв к другим трансформаторным подстанциям. Эти  подстанции (ТП и КТП), расположены в разных местах, в  основном, в жилой и общественной зонах. По территории села проходят уличные линии электропередач ЛЭП-0,4, в основном, воздушной прокладки  на деревянных и железобетонных опорах.

- Дороги.

Главные улицы села, Большая Шуйская , Советская,Ковровская и ул.Горького имеют асфальтобетонное покрытие, есть пешеходные дорожки и тротуары. Основные улицы, Фабричная и Подгорная, - имеют его частично. Второстепенные крупные улицы - также частично имеют асфальтобетонное, частично твёрдое гравийное покрытие. Остальные второстепенные улицы и переулки - грунтовые. В частной застройке улицы и проезды, в основном - грунтовые.

Организованная система поверхностного отвода вод имеется частично на асфальтированных улицах.

Общее состояние дорог неудовлетворительное, требуются меры по их улучшению.

- Обслуживание населения.

Часть объектов для обслуживания населения деревни находиться за пределам Новогоркинского сельского поселения.

Организованная свалка мусора отсутствует., вывоз мусора осуществляется по договорам  на территорию Савинского района. Но есть необходимость в проведении профилактических мероприятий и выделения территорий для временной свалки, т.к. в частном секторе много стихийных свалок.

Кладбище расположено на внешней (прилегающей) территории у деревни Корнево.

На автодороге перед въездом в село из Лежнева, у деревни Старый Карачун, расположена автозаправочная станция

д. Старый Карачун, д. Дягильково, д. Корнево, д. Коровиха

- Жилая застройка.

Деревни в целом имеют схожую структуру, застройка представлена индивидуальными жилыми домами с участками, застройка складывается вдоль одной или нескольких улиц. За застройкой обычно располагаться территории огородов, личных подсобных хозяйств, которые примыкают к землям сельскохозяйственного назначения или в большинстве случаев к территории с.Новые горки. Для данных деревень характерно срастание застройки с административным центром поселения.

- Прилегающие территории.

Как правило, деревни примыкают к территории с.Новые Горки с одной стороны и к территориям земель сельскохозяйственного назначения, или лесным массивам.

- Инженерные сооружения и коммуникации.

Деревни газифицированы и  жилой сектор обеспечен газом для бытовых нужд.

Водоснабжение осуществляется от колодцев или артезианских скважин

Централизованной канализации не организованно, в основном используются индивидуальные выгребы.

(примечание: необходимо провести работу по определению фактического состояния в данной сфере)

Электроснабжение осуществляется от одной или нескольких трансформаторных подстанций. По территории проходят воздушные линии электроснабжения.

- Дороги.

Улицы и проезды имеют частично асфальтобетонное частично твёрдое гравийное покрытие. Незначительная часть улиц и проездов - грунтовые.

д. Борисцево, д. Бруснижново, д. Грезино, д. Детково, д. Дудино, д. Дьяково

д. Есино, д. Панютино, д. Федорково

- Жилая застройка.

Деревни в целом имеют схожую структуру, застройка представлена индивидуальными жилыми домами с участками, застройка складывается вдоль одной или нескольких улиц. За застройкой обычно располагаться территории огородов, личных подсобных хозяйств, которые примыкают к землям сельскохозяйственного назначения или в большинстве случаев к лесным массивам. Для деревень расположенных близко к водоемам характерна ситуация нарушения режима водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы.

- Прилегающие территории.

Как правило, деревни расположены рядом с реками  и окружены небольшим пространством земель сельскохозяйственного назначения, иногда примыкают к небольшим лесным массивам

- Инженерные сооружения и коммуникации.

Часть деревень газифицирована и  жилой сектор обеспечен газом для бытовых нужд.

Водоснабжение осуществляется от колодцев или артезианских скважин

Ццентрализованной канализации не организованно, в основном используются индивидуальные выгребы.

(примечание: необходимо провести работу по определению фактического состояния в данной сфере)

Электроснабжение осуществляется от одной или нескольких трансформаторных подстанций. По территории проходят воздушные линии электроснабжения.

- Дороги.

Улицы и проезды имеют частично асфальтобетонное частично твёрдое гравийное покрытие. Незначительная часть улиц и проездов - грунтовые.

- 3. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ И ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ.

АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Реализация ранее действовавшей (1974г.) градостроительной документации, которой предусматривался проект  планировки и застройки бывшего рабочего посёлка, была выполнена частично.

В 70-80-х годах построены многоквартирные жилые дома и общественные здания согласно этому проекту  планировки и застройки.

Затем (в 90-х годах и до настоящего времени) велось только незначительное индивидуальное жилищное строительство. Проведена газификация села. Но происходили и изменения, ухудшающие градостроительную ситуацию. В общественной застройке и схемах инженерных сетей стали появляться отклонения от  проектных решений. Градообразующее предприятие -  прядильно-ткацкая фабрика из-за упадка текстильного производства прекратила своё существование. Вместо неё - несколько более мелких предприятий. Совсем ликвидированы  пекарня и молочный цех. Узколейная железная дорога разобрана. Многие инженерные коммуникации устарели. Не построены очистные сооружения.

Стоит отметить, что трудовая структура населения изменилась. Экономические преобразования, связанные с развитием рыночных отношений, спад объемов промышленного и сельскохозяйственного производства изменение его структуры и методов хозяйствования повлияли на все процессы в обществе. Градообразующие объекты изменили структуру своей работы или исчезли.   Сократился уровень занятости населения.  Возросла доля людей не занятых работой и учебой. Появился существенный процент трудоспособного  населения работающего вне сельского поселения.

Можно отметить, что территории сельскохозяйственного назначения в поселении используются лишь на 30% от своей площади.

В связи с развитием транспорта и повышением уровня мобильности населения

часть трудоспособного населения работает за пределами поселения.

Прогноз на перспективу проектную перспективу определен как на сохранение текущей численности населения, либо её уменьшение за счет оттока населения в крупные центры.

Проектное предположение  на 2023г. от 3727 до 3500 человек

Экономическая база не расширилась некоторые предприятия утратили свою градообразующую роль или исчезли. В связи с этим следует определить мероприятия направленные на привлечение инвестиций в сельскохозяйственное и товарное производство - целью которых должно быть создание новых рабочих мест.

Относительно промышленных и инженерно-транспортных территорий можно отметить, что по территории поселения проходит несколько транзитных сетей.

Резервирование территорий для промышленных объектов нецелесообразно в связи со сложившейся структурой расселения.

В развитии экономической базы поселения необходимо делать упор на объекты эффективного сельскохозяйственного производства и переработки с/х продукции, объекты рекреационного назначения и привлечение частных землепользователей.

Инженерная инфраструктура и инженерная подготовка территорий находиться на достаточном уровне – необходимо реконструировать устаревшие и износившиеся сети и объекты инфраструктуры а так же продолжить благоустройство всех населенных пунктов для выравнивания их общего уровня. Организовать контроль за состоянием сбора и утилизации твердых и жидких отходов. В

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ.

На основании комплексной оценки территорий,  прогнозных показателей и стратегических направлений развития Новогоркинского сельского поселения, можно выделить следующие приоритетные направления развития и мероприятия по территориальному планированию сельского поселения:

- приоритет для развития на территории поселения небольших объектов промышленного производства 5 и 4 классов;

- выделение площадок для инвестиционных проектов;

- стимулирование процессов модернизации в сельскохозяйственном  производстве и обработке сельскохозяйственной продукции, направленных на сокращение влияния на окружающую среду (в том числе сокращение СЗЗ);

-  приведение в соответствие с действующими нормами  использование территорий в прибрежной защитной полосе и в водоохраной зоне на территории населенных пунктов (проведение мероприятий муниципального контроля)

- повышение уровня благоустройства в населенных пунктах, и развитие инженерно-транспортной инфраструктуры для эффективного развития территорий;

- в проекте предусмотрено расширение границ населенных пунктов для приведение в соответствие с текущим использованием (Таблица 3)

- проведение подготовительной работы для объединения населенных пунктов;

- в проекте предусмотрено строительство новых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

- в проекте выделены дополнительные территории общего пользования по всем населенным пунктам для обеспечения транспортной инфраструктуры и обеспечения требований 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

- в проекте предусмотрена реконструкция существующих дорог;

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия.

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) подлежат охране и использованию как единое целое с территорией памятников и связанными с ними сооружениями и другими объектами.

Физические и юридические лица обязаны обеспечивать сохранность недвижимых памятников истории и культуры, находящиеся в их собственности, пользовании или на землях, представленных им в пользование. Соблюдать требования  ФЗ от 25.06.2002 №73Ф-З "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", а так же положения постановления правительства РФ от 26.04.2008 №315 "Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации".

Необходимо разработать комплексную программу сохранения и эффективного использования культурного наследия на территории Новогоркинского сельского поселения включающую в частности следующие мероприятия:

- разработка заинтересованными сторонами проектов охранных зон и анализ состояния конкретных объектов;

- изменение категории земель, на которых расположены объекты культурного наследия, на категорию земель особо охраняемых территорий и объектов (согласно статье 5 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ, статье 99 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ)

- сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),а главное приспособление их для современного эффективного использования;

Сведения о видах, назначении и наименованиях основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения объектов местного значения поселения. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением планируемых объектов.

| Название планируемого объекта | Местоположение | Тип зон | Характери стики/ сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| Автовокзал | Новые Горки | Согласно ПСД | Не установлены/ Расчетный срок |
| Подъездная дорога | к д.Борисцево от автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Ивановской области Шуя – Новые Горки - Воскресенское | СЗЗ (шумовой дискомфорт), Полоса отвода (согласно ПСД) | 50м/ Расчетный срок очередь |
| Подъездная дорога | д.Детково от автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Ивановской области Шуя – Новые Горки - Воскресенское | СЗЗ (шумовой дискомфорт), Полоса отвода (согласно ПСД) | 50м/ Расчетный срок очередь |
| Подъездная дорога | к д.Старый Карачун от автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Ивановской области Шуя – Новые Горки - Воскресенское | СЗЗ (шумовой дискомфорт), Полоса отвода (согласно ПСД) | 50м/ Расчетный срок очередь |
| Подъездная дорога | к д. Бруснижново от автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Ивановской области Шуя – Новые Горки - | СЗЗ (шумовой дискомфорт), Полоса отвода (согласно ПСД) | 50м/ Расчетный срок очередь |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования | Новые Горки – Дьяково | СЗЗ (шумовой дискомфорт), Полоса отвода (согласно ПСД) | 50м/ Расчетный срок очередь |
| Строительство сетей газоснабжения | До пунктов: д. Есино, д. Борисцево, д.Дудино д.Панютино | Согласно ПСД Полоса отвода, зона защиты сетей | Не определена/ Расчетный срок очередь |
| Строительство очистных сооружений Р = 400 м3/сут | с. Новые Горки | Согласно ПСД | 200м/ 2013-2015 |
| Строительство комплектной газовой котельной для жилого фонда | с. Новые Горки | Согласно ПСД | 50м/ 2013-2015 |

4. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

По ГОСТу Р 22.0.03-95. «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» Природная чрезвычайная ситуация; природная ЧС – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Опасные метеорологические явления.

На территории основной опасностью метеорологического происхождения являются: сильные ветра, ураганы, сильный снегопад.

В результате ураганных ветров происходит падение деревьев, разрушение жилых и административных зданий, обрыв линий связи и ЛЭП, могут пострадать люди. Сильный снегопад с ветром приводят к снежным заносам на автомобильных дорогах. Возможно нарушение жизнеобеспечения населения в отдельных населенных пунктах.

Природные пожары: лесные и торфяные.

Наличие в лесном фонде  больших площадей хвойных пород, посещаемость лесов населением, сухостой, увеличивают вероятность возникновения лесных пожаров.

На примыкающих к населенным пунктам территориях сельского поселния,  в весенне-летний период возможно возникновение лесных (торфяных) пожаров (ЧС межмуниципального характера).

Опасные гидрологические явления и процессы.

На территории сельского поселения имеют место следующие опасные гидрологические явления: подтопление, русловая эрозия.

В результате обильных осадков, интенсивного таяния снегов возможен разлив реки Уводь и ее притоков. Берега - холмистые, с уклоном от 5 до 14%, но метсами  - пологие, заторфованные, поросшие кустарником и другой влаголюбивой растительностью. Береговая линия и низменные участки берегов зыбкие, заболоченные, дно вязкое, илистое, у берегов поросшее камышом.

Объект может представлять потенциальную опасность (ЧС локального характера).

Перечисленные опасности по своему масштабу относятся к местным чрезвычайным ситуациям.

Техногенная чрезвычайная ситуация; техногенная ЧС – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Различают техногенные чрезвычайные ситуации по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации.

К техногенным источникам возникновения чрезвычайных ситуаций в соответствии с ГОСТ 22.0.05-97 относятся потенциально опасные объекты экономики, на которых возможны промышленные аварии и катастрофы:

- химически опасные объекты экономики (включая склады хранения опасных химических веществ);

- пожароопасные и взрывоопасные объекты экономики;

- размещение гидротехнических сооружений, создающих угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации.

Наибольшую химическую опасность представляют:

- водозаборные узлы, в производстве которых используется хлор. В случае возникновения ЧС возможно образование зоны химического заражения;

- очистные станции, в производстве которых используется хлор. В случае возникновения ЧС возможно образование зоны химического заражения;

- предприятия агропромышленного сектора, в производстве которых используется аммиак. В случае возникновения ЧС возможно образование зоны химического заражения;

На территории  сельского поселения осуществляют производственную деятельность предприятия и организации, использующих в производстве, осуществляющих хранение или транспортировку взрыво-, пожароопасных веществ. Это АЗС, котельные.

Опасности на системах жизнеобеспечения, связанные с возможными крупными авариями в электроэнергетике, на межпоселковых газопроводах,  на источниках теплоснабжения, на тепловых магистралях.

Определенную угрозу для населения представляет нестабильная работа объектов жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

Опасные происшествия на транспорте:

- автотранспорт;

- трубопроводный транспорт.

Неудовлетворительное состояние отдельных участков дорог, отсутствие знаков дорожного движения на наиболее опасных участках, наличие нерегулируемых железнодорожных переездов могут привести к чрезвычайным ситуациям на автодорогах муниципального района.

Транспорт также является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, поскольку по ним перевозятся легковоспламеняющиеся, химические, горючее и другие вещества.

5.  Изменение границ населенных пунктов.

Таблица 2. Перечень земельных участков которые включаются / исключаются

в /из границы населенных пунктов и цели их использования

| Название населенного пункта | Площадь населенного пункта га | Перевод земельных участков | Проект ная площадь га |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Детково | 3.7 | 1.Мостовой В.И., 1500м2, (св-во на право собств от16.09.1997), д.Детково, д.16 2.Моллаев Н.У., 0,29га, (Постан. №11 от 11.11.1992г. архив копия), д.Детково, уч.18 3.Лысенко Н.Ф., 0,13га, (Постан. №11 от 11.11.1992г. архив копия), д.Детково, уч.20 | 4,4 |
| д.Дьяково | 7,2 | 1.Ефремова Л.И., 0,14га, (Постан. №11 от 11.11.1992г. архив копия), д.Дьяково 2.Соколов А.Г., 0,26га, (Постан. №11 от 11.11.1992г. архив копия), д. Дьяково | 7,7 |

Примечание:

1. ст. 24 п. 18 ГК РФ Внесение в генеральный план изменений, предусматривающих изменение границ населенных пунктов в целях жилищного строительства или определения зон рекреационного назначения, осуществляется без проведения публичных слушаний.