Заказчик: Администрация Новогоркинского сельского поселения Лежневского муниципального района  Ивановской области

Договор:  № 3п/12-12

Исполнитель:   ООО "Авангард"

Генеральный план  Новогоркинского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области

Том I.  Положения о территориальном планировании.

Том II.  Материалы по обоснованию генерального плана.

Том III. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Генеральный директор                                                              Савченко А.А.

Главный архитектор проекта                                                    Пахалуев А.А.

г. Москва 2013г.

Генеральный план  Новогоркинского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области

Том II.  Материалы по обоснованию Генерального плана.

|  | СОСТАВ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Часть 1. Пояснительная записка: | стр. |
| 1. | Общая часть | 4 |
| 2. | Общая информация | 5 |
| 3. | Анализ использования территорий поселения, возможные направлений развития территорий, характеристики планируемых для размещения объектов и зон с особыми условиями использования территорий. | 12 |
| 4. | Изменение границ населенных пунктов | 15 |
|  | Часть 2. Графические материалы | лист |
|  | Карта (схема) комплексная оценка территорий. | 1 |
|  | Карта (схема) использование территорий. | 2 |
|  | Карта (схема) существующих и проектируемых объектов, территории объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий. | 3 |
|  | Карта (схема) инженерно-транспортная инфраструктура. | 4 |

- ОБЩАЯ ЧАСТЬ.

Генеральный план выполнен архитектурным бюро ООО «Авангард» по заказу администрации Новогоркинского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области.

Генеральный план разработан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Земельного, Лесного, Водного кодексов Российской Федерации, Закона Ивановской области от 14.07.2008 № 82-ОЗ «О градостроительной деятельности на территории Ивановской области», Норм градостроительного проектирования Ивановской области, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

При разработке Генерального плана использовались и учитывались материалы проектной документации:

-   Схема территориального планирования Ивановской области.

- Концепция генерального плана с. Новые Горки (ОАО Ивановогражданпроект 2010г.).

-  Стратегия социально-экономического развития муниципального образования "Лежневский муниципальный район" до 2020 года.

- Схема территориального планирования Лежневского муниципального района.

За основу графической части взяты  материалы, предоставленные заказчиком: растровая копия топографической съемки масштаба 1:10000, исполнительные схемы инженерных сетей на часть территорий, карты и схемы ранее разработанных генеральных планов и проектов планировки территорий, материалы инженерно-геодезических изысканий на отдельные фрагменты территорий, растровые копии землеустроительных документов, материалы аэрофотосъемки и материалы дистанционного зондирования – космоснимок.

Принципиальные решения Генерального плана должны учитываться при разработке проектов планировки территорий, ПЗЗ и проекта красных линий, мероприятий по охране окружающей среды, памятников истории и культуры и другой документации.

Основными расчетными сроками являются:

- - исходный 2013г.

- - первая очередь 2015г.

- - расчетный срок (вторая очередь) 2023г.

2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Новогоркинское сельское поселение  -  расположено на востоке Лежневского муниципального района, граничит с Шуйским муниципальным районом, Воскресенским, Лежневским и Хозниковским сельским поселением Лежневского муниципального района.

Ориентировочная площадь поселения  -  70  кв.км., протяженность границы 49,02 км. По итогам Всероссийской переписи 2010 года численность постоянного населения Новогоркинского сельского поселения составила 3463 человека, а на начало 2013года – 3521 человек.

Административным центром Новогоркинского сельского поселения является с. Новые Горки. Населённый пункт расположен в восточной части Лежневского муниципального района. К этому району он относится с 1985 года. До 2005 года село имело статус рабочего посёлка. От села до областного центра - 44 км, до райцентра Лежнево - 20 км, до города Шуя – 23 км.

На территории поселения находится 14 населенных пунктов:

с. Новые Горки, д. Борисцево, д. Бруснижново, д. Грезино, д. Детково, д. Дудино, д. Дьяково, д. Дягильково, д. Есино, д. Корнево, д. Коровиха, д. Панютино, д. Старый Карачун, д. Федорково.

Территория поселения занята в основном лесными массивами, с крупной открытой территорий по берегам р. Уводь образованной землями сельскохозяйственного назначения и территориями населенных пунктов.

На территории сельского поселения располагаются объекты культурного наследия  и особо охраняемые природные территории.

Объекты культурного наследия

Таблица №1

| №п/п | Наименование объекта культурного наследия | Адрес объекта | Категория охраны | Вид памятника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Дьяковский могильник | д. Дьяково Ново -горкинское с.п. | Выявленный объект культурного наследия | Археология. |
| 2 | Церковь Троицы | с.Новые Горки, ул.Учительская, д.1 Новогоркинское с.п. | Выявленный объект культурного наследия | Архитектура. |
| 2 | Дом, в котором родился и с 1916 по 1932 гг. жил Герой Советского Союза П.П.Ярцев | п.Новые Горки, Ярцева ул.,3, Новогоркинское с.п. | Выявленный объект культурного наследия | История. |

Объект культурного наследия «Церковь Троицы» планируется перевести в категорию объектов культурного наследия регионального значения.

Особо охраняемые природные территории

Таблица №2

| №п/п | Наименование объекта культурного наследия | Адрес объекта | Категория охраны | Категория ООПТ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Озеро Селецкое | 0,5 км юго-восточнее д. Корнево, в 98 кв Поречного лесничества | Регионального значения | Памятник природы |
| 2 | Парк в п. Новые Горки | на левом берегу р. Уводь и на его склоне между Новогоркинской прядильной ткацкой фабрикой и стадионом. | Регионального значения | Памятник природы |
| 3 | Зона отдыха п. Новые Горки | в 1,5 км. от с. Новые Горки | Местного значения | Памятник природы |

Для ООПТ «Парк в п.Новые Горки» и «Озеро Селецкое» в соответствии со статьей 27 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» установлен режим особой охраны территории памятника природы. Кроме того, в соответствии с РОИ от 22.02.1965 №164 на территории ООПТ запрещается:

- добыча камня, гравия, песка, глины и других ископаемых  на геологических обнажениях;

- засорение мусором памятников природы;

- загрязнение и разрушение источников;

- рубка леса в урочищах, входящих в охраняемые ландшафты (за исключением санитарных и в особых случаях рубок хода);

- возведение построек на территории и в непосредственной близости от геологических памятников природы без разрешения исполкома областного Совета депутатов трудящихся.

Для ООПТ «Озеро Селецкое» установлена охранная зона в соответствии с Водным Кодексом.

с. НОВЫЕ ГОРКИ является административным центром Новогоркинского сельского поселения.

Населённый пункт расположен в восточной части Лежневского муниципального района. К этому району он относится с 1985 года. До 2005 года село имело статус рабочего посёлка. От села до областного центра - 44 км, до райцентра Лежнево - 20 км, до города Шуя – 23 км.

Площадь села в существующих границах – 62 га.

Население 3030 человека.

Основная часть села расположена на территории между рекой Уводь и её притоком – рекой Жуковка, а также на территории за рекой Жуковка. Кроме того, по фактической ситуации застройка села Новые Горки соединилась с застройкой соседних населенных пунктов.

Cогласно СНиП23-01-99* «Строительная климатология» Лежневский район Ивановской области относится к умеренно-континентальному климату:

1. Климатический район II В.

2. Расчетная зимняя температура  наружного воздуха -30 оС.

3. Высота снежного покрова в среднем 58см.

4. Нормативная глубина промерзания грунтов 1,62м

5. Ветровой режим: преобладание ветров юго-западного направления.

Территория села имеет разноуровневый рельеф, холмистость проявляется  ближе к рекам. В центральной и южной частях  встречаются перепады рельефа до 5-8м.

Имеются участки, не благоприятные для строительства -  заболоченные и подтопляемые в период весеннего паводка.

Территориями, не подлежащими застройке, являются охранные зоны ЛЭП (6кв и 36кв), зоны санитарной охраны артскважин, прибрежные защитные полосы рек.

Территориями особого градостроительного режима являются санитарно-защитные зоны (СЗЗ) производственных объектов, водоохранные зоны рек.

- Жилая застройка.

Многоквартирная жилая застройка состоит из среднеэтажных домов, в основном, пятиэтажных панельных или кирпичных и  двух-, трёхэтажных кирпичных. Также есть дома старой застройки, двухэтажные кирпично-деревянные.

Они расположены в центральной части по улицам Советская, Фабричная, Подгорная. Имеются внутренние дворы.

Малоэтажная индивидуальная  застройка составляет значительную (в основном, восточную) часть территории села. Она образована жилыми одноэтажными домами с приусадебными участками. Располагаются по улицам Большая Шуйская, 2-4-я Шуйская, Набережная, Подгорная, Фабричная, Аптечная и другим, более мелким.

Территория за рекой Жуковка вся состоит из малоэтажной индивидуальной  застройки. Это улицы Толстого, Некрасова, Пушкина, Маяковского, 1-я и 2-я Восточные.

- Территории, примыкающие к деревням Корнево и Дягильково, также состоят из малоэтажной индивидуальной  застройки

- Общественные здания и сооружения.

Все основные общественные здания расположены в центральной части села. Здание поселковой администрации. Школы  по ул. Большая Шуйская имеют два основных здания, по возрастному составу учащихся. На их территории имеются также вспомогательные здания и своя спортивная площадка. Наполняемость школ – 95 %.

Рядом расположены объекты здравоохранения – поликлиника и социальное учреждение (отделение временного проживания). На  территории  поликлиники имеются другие вспомогательные здания.

Детский сад находится внутри жилой застройки (Здание старое, не соответствует нормам. Признано аварийным и предусмотрено к сносу)

Детские ясли (пер.Аптечный) не действуют. Здание предполагается реконструировать.

Дом культуры расположен в северной стороне центральной части, по ул. Московской. На прилегающей к Дому культуры территории расположены музыкальная школа, школьные мастерские.

Ещё севернее находятся лесопарк и спортивная площадка (стадион). Естественный парк является природно-ландшафтной территорией, охраняемым природным объектом местного значения. Парк и стадион являются хорошей зоной отдыха, но требуют дополнительных элементов благоустройства.

Здания бывших Дома быта (ул. Б.Шуйская) и торгового центра (ул. Советская) не действуют.

Магазины разбросаны, основные находятся в центральной части, есть в частной жилой  застройке.

В жилой зоне строится площадка для временной торговли.

Здание пожарного депо по ул. Б.Шуйская.

За зданием администрации, по ул.Учительская, расположена Церковь Троицы, была возведена в 1904 году.

Отсутствуют предприятия общественного питания и бытового обслуживания.

- Производственные объекты.

- Все производственные предприятия расположены в центральной части села. Восточнее и южнее территория села представляет собой одну селитебную зону – малоэтажную индивидуальную застройку.

В настоящее время на территории поселения действует одно предприятие - ООО «ПТП», занимающееся производством х/б пряжи и суровья. В этой организации трудоустроен 281 человек. Данные по СЗЗ отсутствуют.

По ул. Подгорная, за жилой застройкой, здание гаража и склада.

На территории села имеются несколько других малых предприятий:

- швейные цеха, размещаемые в части зданий школьных мастерских и сблокированные с магазином;

-  предприятие «Ритуальные услуги».

- Прилегающие территории.

Садоводческие товарищества (3шт.) на прилегающей территории за деревней Корнево.

С северной стороны  расположена ООПТ, река и лесной массив.

С восточной стороны село граничит  с д. Коровиха.

С западной стороны граница населённого пункта проходит вдоль реки и территорий населенных пунктов Дягильково и Старый Карачун.

- Инженерные сооружения и коммуникации.

Газификация, в основном, проведена. Наружные газовые сети проложены по всем основным улицам села. На оставшихся улицах и отдельных участках они также запланированы. Прокладка подземная и надземная. ГРП расположены в разных частях населённого пункта.

Теплоснабжение жилых и общественных зданий центральной части села осуществляется от существующей котельной бывшей фабрики. Котельная работает на газе. Тепловые сети, в основном, подземные. Общественные здания, севернее ул. Б.Шуйская, отапливаются от теплового пункта, расположенного в этом районе. В тепловом пункте, который получает пар также с котельной, происходит приготовление горячей воды. Газифицированные жилые дома частной застройки отапливаются индивидуальными газовыми котлами. Учитывая окончание газификации села, будет целесообразным для общественных зданий и жилых многоквартирных домов центральной части села построить новую модульную газовую котельную.

Водоснабжение осуществляется от четырёх артезианских скважин, расположенных в южной части села. Три из них введены в 70-80-х годах, последняя (по ул. Нагорная) в 1995г. Её дебит-50м3/час. Данных по другим скважинам нет, но общего дебита хватает, т.к. текущее водопотребление составляет менее 60%. Зоны санитарной охраны двух артскважин оборудованы полностью, двух - частично. Каждая артскважина подаёт воду по своему участку водопровода. Участки разной протяжённости, от 1 до 6 км. Эта система водопровода - хозяйственно-питьевая, для многоэтажных домов и общественных зданий, качество воды удовлетворительное. Предприятия на территории фабрики потребляют воду частично из этой системы, а также имеют одну свою артскважину. Техническая вода для предприятий подаётся насосной станцией из озера.

В частном секторе водоснабжение осуществляется, в основном, от колодцев (общих и индивидуальных). Небольшая часть частного сектора подсоединена к водопроводу (ул. Подгорная, Учительская, пер. Подгорный).

Централизованная канализация имеется для многоквартирных домов, общественных зданий и предприятий на территории фабрики. Стоки с отдельных участков поступают на станцию перекачки, расположенную в западной части населённого пункта, в 160 м от реки Уводь. Далее они  уходят по канализационному коллектору в реку. Очистные сооружения отсутствуют. Локальную канализационную сеть имеют общественные здания севернее ул. Б.Шуйская (школы, детсад, поликлиника, центр соц. обслуживания). Стоки через отстойники идут в пруд.

Население частной застройки пользуется индивидуальными выгребами на своих участках. (примечание: необходимо провести работу по определению фактического состояния в данной сфере)

Электроснабжение осуществляется от главной трансформаторной подстанции (ТП-35), расположенной на территории бывшей фабрики. От неё идёт воздушная ЛЭП-6кв к другим трансформаторным подстанциям. Эти  подстанции (ТП и КТП), расположены в разных местах, в  основном, в жилой и общественной зонах. По территории села проходят уличные линии электропередач ЛЭП-0,4, в основном, воздушной прокладки  на деревянных и железобетонных опорах.

- Дороги.

Главные улицы села, Большая Шуйская и Советская, имеют асфальтобетонное покрытие, есть пешеходные дорожки и тротуары. Основные улицы, Фабричная и Подгорная, - имеют его частично. Второстепенные крупные улицы - также частично имеют асфальтобетонное, частично твёрдое гравийное покрытие. Остальные второстепенные улицы и переулки - грунтовые. В частной застройке улицы и проезды, в основном грунтовые.

Организованная система поверхностного отвода вод имеется частично на асфальтированных улицах.

Общее состояние дорог неудовлетворительное, требуются меры по их улучшению.

- Обслуживание населения.

Часть объектов для обслуживания населения деревни находиться за пределам Новогоркинского сельского поселения.

Организованная свалка мусора отсутствует. Вывоз мусора осуществляется по договорам на территорию Савинского района. Но есть необходимость в проведении профилактических мероприятий и выделения территорий для временной свалки, т.к. в частном секторе много стихийных свалок.

Кладбище расположено на внешней (прилегающей) территории у деревни Корнево.

На автодороге перед въездом в село из Лежнева, у деревни Старый Карачун, расположена автозаправочная станция

д. Старый Карачун, д. Дягильково, д. Корнево, д. Коровиха

- Жилая застройка.

Деревни в целом имеют схожую структуру, застройка представлена индивидуальными жилыми домами с участками, застройка складывается вдоль одной или нескольких улиц. За застройкой обычно располагаются территории огородов, личных подсобных хозяйств, которые примыкают к землям сельскохозяйственного назначения или в большинстве случаев к территории с.Новые Горки. Для данных деревень характерно срастание застройки с административным центром поселения.

- Прилегающие территории.

- Как правило, деревни примыкают к территории с.Новые Горки с одной стороны и к территориям земель сельскохозяйственного назначения, или лесным массивам.

- Инженерные сооружения и коммуникации.

Деревни газифицированы и  жилой сектор обеспечен газом для бытовых нужд.

Водоснабжение осуществляется от колодцев или артезианских скважин

Централизованной канализации не организованно, в основном используются индивидуальные выгребы.

(примечание: необходимо провести работу по определению фактического состояния в данной сфере)

Электроснабжение осуществляется от одной или нескольких трансформаторных подстанций. По территории проходят воздушные линии электроснабжения.

- Дороги.

Улицы и проезды имеют частично асфальтобетонное частично твёрдое гравийное покрытие. Незначительная часть улиц и проездов - грунтовые.

д. Борисцево, д. Бруснижново, д. Грезино, д. Детково, д. Дудино, д. Дьяково

д. Есино, д. Панютино, д. Федорково

- Жилая застройка.

Деревни в целом имеют схожую структуру, застройка представлена индивидуальными жилыми домами с участками, застройка складывается вдоль одной или нескольких улиц. За застройкой обычно располагаться территории огородов, личных подсобных хозяйств, которые примыкают к землям сельскохозяйственного назначения или в большинстве случаев к лесным массивам. Для деревень расположенных близко к водоемам характерна ситуация нарушения режима водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы.

- Прилегающие территории.

Как правило, деревни расположены рядом с реками  и окружены небольшим пространством земель сельскохозяйственного назначения, иногда примыкают к небольшим лесным массивам

- Инженерные сооружения и коммуникации.

Деревни не газифицированы. В жилых домах используется печное отопление.

Водоснабжение осуществляется от колодцев или артезианских скважин

Централизованной канализации не организовано, в основном используются индивидуальные выгребы.

(примечание: необходимо провести работу по определению фактического состояния в данной сфере)

Электроснабжение осуществляется от одной или нескольких трансформаторных подстанций. По территории проходят воздушные линии электроснабжения.

- Дороги.

Улицы и проезды имеют частично твёрдое гравийное покрытие. Основная часть улиц и проездов - грунтовые.

- 3. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ И ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ.

АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Реализация ранее действовавшей (1974г.) градостроительной документации, которой предусматривался проект  планировки и застройки бывшего рабочего посёлка, была выполнена частично.

В 70-80-х годах построены многоквартирные жилые дома и общественные здания согласно этому проекту  планировки и застройки.

Затем (в 90-х годах и до настоящего времени) велось только незначительное индивидуальное жилищное строительство. Проведена газификация села. Но происходили и изменения, ухудшающие градостроительную ситуацию. В общественной застройке и схемах инженерных сетей стали появляться отклонения от проектных решений. Градообразующее предприятие -  прядильно-ткацкая фабрика из-за упадка текстильного производства прекратила своё существование. Вместо неё - несколько более мелких предприятий. Совсем ликвидированы  пекарня и молочный цех. Узкоколейная железная дорога разобрана. Многие инженерные коммуникации устарели. Не построены очистные сооружения.

Стоит отметить, что трудовая структура населения изменилась. Экономические преобразования, связанные с развитием рыночных отношений, спад объемов промышленного и сельскохозяйственного производства изменение его структуры и методов хозяйствования повлияли на все процессы в обществе. Градообразующие объекты изменили структуру своей работы или исчезли.   Сократился уровень занятости населения.  Возросла доля людей не занятых работой и учебой. Появился существенный процент трудоспособного  населения работающего вне сельского поселения.

Можно отметить, что территории сельскохозяйственного назначения в поселении используются лишь на 30% от своей площади.

В связи с развитием транспорта и повышением уровня мобильности населения часть трудоспособного населения работает за пределами поселения.

Прогноз на проектную перспективу определен как на сохранение текущей численности населения, либо её уменьшение за счет оттока населения в крупные центры.

Проектное предположение  на 2023г. от 3727 до 3500 человек.

Экономическая база не расширилась некоторые предприятия утратили свою градообразующую роль или исчезли. В связи с этим следует определить мероприятия направленные на привлечение инвестиций в сельскохозяйственное и товарное производство - целью которых должно быть создание новых рабочих мест.

Относительно промышленных и инженерно-транспортных территорий можно отметить, что по территории поселения проходит несколько транзитных сетей.

Резервирование территорий для промышленных объектов нецелесообразно в связи со сложившейся структурой расселения.

В развитии экономической базы поселения необходимо делать упор на объекты эффективного сельскохозяйственного производства и переработки с/х продукции, объекты рекреационного назначения и привлечение частных землепользователей.

Инженерная инфраструктура и инженерная подготовка территорий находится на достаточном уровне – необходимо реконструировать устаревшие и износившиеся сети и объекты инфраструктуры, а так же продолжить благоустройство всех населенных пунктов для выравнивания их общего уровня. Организовать контроль за состоянием сбора и утилизации твердых и жидких отходов.

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ.

На основании комплексной оценки территорий,  прогнозных показателей и стратегических направлений развития Новогоркинского сельского поселения, можно выделить следующие приоритетные направления развития и мероприятия по территориальному планированию сельского поселения:

- приоритет для развития на территории поселения небольших объектов промышленного производства 5 и 4 классов;

- выделение площадок для инвестиционных проектов;

- стимулирование процессов модернизации в сельскохозяйственном  производстве и обработке сельскохозяйственной продукции, направленных на сокращение влияния на окружающую среду (в том числе сокращение СЗЗ);

-  приведение в соответствие с действующими нормами  использование территорий в прибрежной защитной полосе и в водоохранной зоне на территории населенных пунктов (проведение мероприятий муниципального контроля);

- повышение уровня благоустройства в населенных пунктах, и развитие инженерно-транспортной инфраструктуры для эффективного развития территорий;

- предусмотрено изменение границ населенных пунктов для приведения в соответствие с текущим использованием земельных участков, имеющих категорию «земли населенных пунктов» (на основании свидетельств собственности на землю и межеваний);

- проведение подготовительной работы для объединения населенных пунктов;

- предусмотрено строительство новых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- выделены дополнительные территории общего пользования по всем населенным пунктам для обеспечения транспортной инфраструктуры и обеспечения требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

- предусмотрено изменение границ территорий транспортной инфраструктуры, расширение улиц и проездов, реконструкция существующих дорог.

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия.

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) подлежат охране и использованию как единое целое с территорией памятников и связанными с ними сооружениями и другими объектами.

Физические и юридические лица обязаны обеспечивать сохранность недвижимых памятников истории и культуры, находящиеся в их собственности, пользовании или на землях, представленных им в пользование. Соблюдать требования  ФЗ от 25.06.2002 №73Ф-З "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", а так же положения постановления правительства РФ от 26.04.2008 №315 "Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации".

Необходимо разработать комплексную программу сохранения и эффективного использования культурного наследия на территории Новогоркинского сельского поселения включающую в частности следующие мероприятия:

- разработка заинтересованными сторонами проектов охранных зон и анализ состояния конкретных объектов;

- изменение категории земель, на которых расположены объекты культурного наследия, на категорию земель особо охраняемых территорий и объектов (согласно статье 5 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ, статье 99 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ)

- сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), а главное приспособление их для современного эффективного использования;

Сведения о видах, назначении и наименованиях основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения объектов местного значения поселения. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением планируемых объектов.

Таблица № 3

| Название планируемого объекта | Местоположение | Тип зон | Характери стики/ сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| Автовокзал | Новые Горки | Согласно ПСД | Не установлены/ Расчетный срок |
| Строительство сетей газоснабжения | До пунктов: д. Есино, д. Борисцево, д. Яманово, д.Павелково, | Согласно ПСД Полоса отвода, зона защиты сетей | Не определена/ Расчетный срок очередь |
| Строительство очистных сооружений Р = 400 м3/сут | с. Новые Горки | Согласно ПСД | 200м/ 2013-2015 |
| Строительство комплектной газовой котельной для жилого фонда | с. Новые Горки | Согласно ПСД | 50м/ 2013-2015 |
| Строительство 12-ти квартирного дома общей площадью 425,3 м2 | с. Новые Горки | Не предусмотрено | Не определена/ Расчетный срок очередь |
| Разработка ПСД и строительство многофункциональной спортивной площадки в с. Новые Горки | с.Новые Горки |  |  |
| Реконструкция помещения под детский сад на 49-55 мест в с.Новые Горки | с.Новые Горки |  |  |

4.  Изменение границ населенных пунктов.

Перечень земельных участков, имеющих категорию «земли населенных пунктов», которые включаются в границы населенных пунктов в связи с текущим использованием (на основании свидетельств на право собственности)

Таблица № 4

| Название населенного пункта | Площадь населенного пункта га | Перевод земельных участков | Проект ная площадь га |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Детково | 3.7 | 1.Мостовой В.И., 1500м2, (св-во на право собств от16.09.1997), д.Детково, д.16 2.Моллаев Н.У., 0,29га, (Постан. №11 от 11.11.1992г. архив копия), д.Детково, уч.18 3.Лысенко Н.Ф., 0,13га, (Постан. №11 от 11.11.1992г. архив копия), д.Детково, уч.20 | 4,4 |
| д.Дьяково | 7,2 | 1.Ефремова Л.И., 0,14га, (Постан. №11 от 11.11.1992г. архив копия), д.Дьяково 2.Соколов А.Г., 0,26га, (Постан. №11 от 11.11.1992г. архив копия), д. Дьяково | 7,7 |